帕斯卡与人类历史上的第一台机械式计算机
法国人帕斯卡于17世纪制造出的一种机械式加法机，是世界上第一台机械式计算机。算盘是人类最早的手动计算工具，机械式计算机是在此之后出现的一种用机械技术来实现数学运算的计算工具。 
    制作这台机器，帕斯卡花了3年时间。这台加法机是利用齿轮传动原理，通过手工操作，来实现加、减运算的。机器中有一组轮子，每个轮子上刻着从0到9的10个数字。右边第一轮子上的数字表示个位数字，第二个轮子上的数字表示十位数字，依此类推。在两数相加时，先在加法机的轮子上拔出第一个数，再按照第二个数在相应的轮子上转动对应的数字，最后就会得到这两个数的和。如果某一位两个数字之和超过了10，加法机就会自动地通过齿进位。因为某一位的小轮转动了10个数字后，才迫使下一个小轮正好转动一个数字。计算所得的结果在加法机面板上的读数窗上显示，计算结束要把轮子逐个恢复到零位。 
    帕斯卡的加法机在法国引起了轰动。帕斯卡的加法机向人们揭示出：用一种纯粹机械的装置去代替人们的思考和记忆，是完全可以做到的。（n104）
