1.打开投影柜，轻放柜盖。使投影仪和银幕的距离保持在1.5—2米。在确定所有操作开关处于关闭状态后，接通电源。

2.掰住支撑杆托架（卡子），扶着支撑杆推至于投影面垂直，此时会有“卡它”声，表明支撑杆已经到位。注意动作不能猛烈。

3. 打开反射镜盖轻轻开至最大的角度。动作太大就会损坏投影盖，导致投影仪无法使用。

4. 打开电源开关，此时灯泡应点亮，风扇应转动（用手在投影仪出风口感觉出风情况或听声音来判断），如风扇不转，应该立即关闭电源停止使用。

5. 调整反射镜、调焦旋钮、色边调整旋钮，最终在银幕上得到清晰的白色亮面。

6. 在投影台上放置投影片，调整调焦旋钮，使银幕图象清晰。（使用带药面的投影片时，应使药膜面朝上）

7. 使用完毕后关闭电源开关。一手扶住支撑杆，一手扒起支撑杆插销，然后慢慢放下支撑杆至支撑杆托架（卡子）上固定。

8.盖好防尘罩，把电源线收至柜内，关好门。

注：要严格投影仪使用步骤，注意规范操作。

投影仪使用注意事项

1. 注意防尘、防潮、防腐蚀、防震动。除投影仪外，投影柜上部不得放置其他东西。

2. 使用过程中不得搬动投影仪，使用完毕后，也要等到灯丝冷却后再搬动。

3. 不要用手及坚硬物触摸投影仪的光学部件。不得擅自打开投影仪盖板，投影仪内部有电。

4. 在投影仪使用过程中，不得阻挡投影仪的进、出风口。

5. 投影教学中，投影台上投影片的四周要遮光。

6. 使用投影仪时，反射镜的张角要调整到使投影光轴与银幕垂直。

7. 一般情况下尽量只使用电源开关，不开亮度选择开关，如需使用，也要在打开电源开关1—2分钟后再打开亮度选择开关。

8.一定要注意安全，不要拽线拔电源插头。

9.在不接电源的情况，投影柜、投影仪盖板平台表面可以用拧干或干的干净软布擦拭，除此之外的部分由专业人员清洁，防止漏电事故。

10.投影仪应放在投影柜中使用。

在我们使用投影仪的时候，往往或遇到一些或大或小的问题。其实有些问题是很好解决的，只不过投影仪并不是很普及的产品，并且价格相较之下还很昂贵。因此，很多初次购买的朋友或者入门级用户，往往不敢轻易处理投影仪出现的问题。那么，今天就来看看一些关于投影仪的系列问答。以供大家参考哦！ 

　　问：投影仪连接笔记本电脑，无输出影像时怎么办? 

　　答：笔记本电脑外接显示设备时，通常有四种显示输出控制。 

　　笔记本液晶屏亮，外接显示设备亮 

　　笔记本液晶屏亮，外接显示设备不亮 

　　笔记本液晶屏不亮，外接显示设备亮 

　　笔记本液晶屏不亮，外接显示设备不亮 

　　解决：只需按下笔记本电脑键盘功能键进行切换即可。 

　　　　Gateway(Fn+F3) 
nec(Fn+F3) 
Panasonic（松下）(Fn+F3) 
Compaq（康柏）(Fn+F4) 
DEC（中恒）((Fn+F4) 
TOSHIBA（东芝笔记本）(Fn+F5) 
Sharp（夏普）(Fn+F5) 
ibm(Fn+F7) 
Hitachi(日立) (Fn+F7) 
dell(戴尔)(Fn+F8) 
Fujitsu（富士通）(Fn+F10)

如果这些键都不起作用，试试点击桌面右键属性，打开显示属性设置，选择高级，在高级里面，选择双通道（不同的显卡，双通道的位置不同）

　　问：投影仪输出图像不稳定，有条纹波动是何原因? 

　　答：投影仪电源信号与信号源电源信号不共地。 

　　解决：将投影仪与信号源设备电源线插头插在同一电源接线板上。 

　　问:购买时，投影效果不错，回来使用发现效果很差，为什么? 

　　答:很多时候不是机器的问题。比如:输入源信号信噪比不理想：投影屏幕质量太差，直接影响投影画面。 

　　解决:注意信号源选择。咨询买方，选择与购买机器相配的屏幕。 

　　问:投影图像重影应如何解决? 

　　答:大部分的情况时由于连接电缆性能不良所至。解决:更换信号线(注意与设备接口的匹配问题) 

　　问:保养投影仪的重要环节――如何清理通风过滤器? 

　　答:为保证投影仪的正常工作，定时的检查和保养是必不可少的。清理通风过滤器就是其中的一项重要工作。如果投影仪通风过滤器被灰尘堵塞，会影响投影仪内部的通风，并引起投影仪过热而损坏机器。任何时候，务必确保通风过滤器妥善盖好。每50小时对投影仪通风过滤器进行清理，

字串1
　　清理步骤如下(以TLP4、6系列为例): 
　　拔掉电源线 
　　卸下通风过滤器盖:通风过滤器盖位于投影仪右侧，可向上拉动通风过滤器盖 
　　清洁过滤器:使用吸尘器清理过滤器尘土 
　　将通风过滤器后盖妥善盖好 
　　问:投影仪使用应该注意的问题 
　　答:尽量使用投影仪原装电缆、电线。 
　　投影仪使用时要远离水或潮湿的地方。 
　　注意防尘，可在咨询专业人员后采取防尘、除尘措施。 
　　投影仪使用中需远离热源。 
　　注意电源电压的标称值，机器的地线和电源极性。 
　　用户不可自行维修和打开机体，内部电缆零件更换尽量使用原配件。 
　　投影仪不使用时，必须切断电源。 
　　投影仪使用时，如发现异常情况，先拔掉电源。 
　　注意使用后，先使投影仪冷却，然后拔掉电源。 
　　机器的移动要十分注意，轻拿轻放，运输注意包装、防震。 
　　问:投影仪使用一段时间后，投影画面出现不规则的斑点?

字串8
　　答:投影仪使用较长时间后，机壳内会吸入灰尘，表现为投影画面出现不规则的(一般为红色)斑点。 
　　解决:为保证机器正常运行，需由专业人员定期对机器进行清洗、吸尘，斑点会消失。 
　　问:投影图像出现显示为竖线、不规则曲线的现象时怎么办? 
　　答:调整图像的亮度。检查投影仪的镜头，看镜头是否需要清洁。调整投影仪上的同步和跟踪设置。 
　　问:投影仪使用中，突然自动断电，过一会儿开机又恢复，是怎么回事? 
　　答:一般是由于机器使用中过热造成的现象，机器过热启动了投影仪中热保护电路，造成断电。为了使投影仪正常工作，防止机器升温过高，使用中注意切勿堵塞或遮盖投影仪背部和底部的散热通风孔