电路题小练
1、在“测量金属的电阻”的实验中，已知金属丝的电阻约为10 Ω，现备有下列器材供选用：

A．量程是0～0.6 A、内阻是0.5 Ω的电流表

B．量程是0～3 A、内阻是0.1 Ω的电流表

C．量程是0～3 V、内阻是6 kΩ的电压表

D．量程是0～15 V、内阻是30 kΩ的电压表

E．阻值为0～1 kΩ、额定电流为0.5 A的滑动变阻器

F．阻值为0～10 Ω、额定电流为2 A的滑动变阻器

G．蓄电池(6 V)

H．开关一个，导线若干

(1)为使测量结果尽量准确，电流表应选用________，电压表应选用________，滑动变阻器应选用________．(只填字母代号)

(2)若下图所示的实验仪器就是我们选定的，请用铅笔画线连接实验电路．

[image: image8.png]



解析：本题主要考查仪器的选择和电路的选择与连接．根据题意，测量数据的变化范围应尽量的大，因此滑动变阻器应采用分压式接法，故选总阻值较小的F，又因6 V电压全加在10 Ω两端时，最大电流才0.6 A，故电流表选A.为了减小电压表的读数误差应选C.

答案：(1)A　C　F　(2)如下图所示

[image: image2.png]



2、“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中，提供的实验器材有：

A．小灯泡(额定电压为3.8V，额定电流约为0.3A)

B．电流表A(0～0.6A，内阻约为0.5Ω)

C．电压表V(0～6V，内阻约为5kΩ)

D．滑动变阻器R1(0～10Ω，2A)

E．滑动变阻器R2(0～100Ω，0.2A)

F．电源(6V，内阻不计)

G．开关及导线若干

(1)实验中滑动变阻器选________(选填“R1”或“R2”)。

(2)该同学设计了实验测量电路，通过改变滑动变阻器滑片的位置，使电流表的读数从零开始变化，记录多组电压表的读数U和电流表的读数I。请在图甲中用笔画线代替导线将实验电路连接完整。

[image: image3.png]



[image: image4.png]A

\U/V

e,

0.3

04 TIA




(3)该同学根据实验数据作出了如图乙的U－I图象，根据图象可知小灯泡的电阻随着电流的增大而________(选项“增大”“减小”或“不变”)。

[image: image1.png]


3、有一个额定电压为2.8V，功率约为0.8W的小灯泡，现要用伏安法描绘这个灯泡的I－U图象，有下列器材供选用：

A．电压表(0～3V，内阻6kΩ)

B．电压表(0～15V，内阻30kΩ)

C．电流表(0～3A，内阻0.1Ω)

D．电流表(0～0.6A，内阻0.5Ω)

E．滑动变阻器(10Ω，2A)

F．滑动变阻器(200Ω，0.5A)

G．蓄电池(电动势6V，内阻不计)

(1)用如图所示的电路进行测量，电压表应选用________，电流表应选用________，滑动变阻器应选用________(用序号字母表示)

(2)通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图所示，由图象可求得此灯泡在正常工作时的电阻为________Ω；

[image: image6.png]


若将此灯泡与电动势6V、内阻不计的电源相连，要使灯泡正常发光，需串联一个阻值为________Ω的电阻。

[答案]　(1)A　D　E　(2)10　(3)11

[解析]　由题中分压外接电路及测量数据可知电压表应选择A，电流表应选择D，滑动变阻器应选择E；由灯泡伏安特性曲线找到2.8V时小灯泡的实际电流，由R＝可求得电阻；若将小灯泡与6V电源连接，由UL＝E－R1，可解得R1。

4、实际电流表有内阻，可等效为理想电流表与电阻的串联。测量实际电流表G1的内阻r1的电路如图所示．供选择的仪器如下：

[image: image7.png]0.3

0.2

0.1

\ I/A

L]

UN



①待测电流表G1(0～5mA，内阻约300Ω)；

②电流表G2(0～10mA，内阻约100Ω)；

③定值电阻R1(300Ω)；

④定值电阻R2(10Ω)；

⑤滑动变阻器R3(0～1000Ω)；

⑥滑动变阻器R4(0～20Ω)；

⑦干电池(1.5V)；

⑧电键S及导线若干。

(1)定值电阻应选________，滑动变阻器应选________。(在空格内填写序号)

(2)用连线连接实物图。

(3)补全实验步骤；

①按电路图连接电路，将滑动触头移至最________端(选填“左”或“右”)；

②闭合电键S，移动滑动触头至某一位置，记录G1、G2的读数I1、I2；

③多次移动滑动触头，记录相应的G1、G2读数I1、I2；

④以I2为纵坐标、I1为横坐标，作出相应图象，如图所示。

[image: image5.png]J





(4)根据I2－I1图象的斜率k及定值电阻，写出待测电流表内阻的表达式____________________________。

