| 认识多用电表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课型：新授课、理论课 |  |  | 全部内容计划2课时 |  | 本课为第1课时 |  |  |  |
| 教学目标 | 知识与技能 | - 了解多用电表的结构，会用电阻的串、并联知识分析其原理； - 能简单测量电路中灯泡的电压和电流。 |  |  |  |  |  |
|  | 过程与方法 | 1、通过多用电表原理的分析过程，认识物理分析、研究实际问题的方法； 2、通过实验操作达到理论和动手相结合的目的。 |  |  |  |  |  |
|  | 情感态度价值观 | 经历观察、实验等学习活动，培养学生尊重客观事实，实事求是的科学态度。 |  |  |  |  |  |
| 教材分析 | 我将本节分为理论知识和实验操作两部分。计划需要2两个课时完成教学内容，一节理论课和一节实验课。本课安排的是理论分析课，侧重于电表改造的原理。在本课最后特意安排了简单的测量应用环节，为下节课的实验做准备。 课本第二、三节为本课提供了理论支持，前设知识比较完整。本课中灵敏电流计改装成电流表（扩大量程）主要使用了并联分流和欧姆定律相关知识。电流表改装成电压表主要使用了串联分压和欧姆定律。欧姆表是利用串并联电路及欧姆定律将待测电阻与灵敏电流计的电流用数学函数联系起来，就更有代表性。 教材的编排也希望通过本课各种表的改装让学生理解和掌握U、I、R三个参数的转换的规律。在具备这个能力的条件下，学生才能自主设计实验。例如测电阻的“伏安法”、“安安法”等方法。特别是高考中灵活的实验设计也建立在这个基础上。所以提高学生分析能力和迁移能力是本课的重中之重。 |  |  |  |  |  |  |
| 学情分析 | 欧姆定律与串并联电路知识已经比较熟悉，学生们基本上能在一般的电路中灵活使用。但对电表的改装上，还是第一次见到，会比较陌生。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学策略 | 学生对串并联电路和欧姆定律已经有所了解。因此，我希望学生能自主的推演出各种电表改装的原理。在设计学案的时候，为学生设计好思维导图，引导学生利用所学知识推导出结论。课堂上以学生展示为主，老师做点评。欧姆表难度较大，我打算以教师讲解为主，利用思维导图引导学生学习。 |  |  |  |  |  |  |
| 重难点分析 | - 理解灵敏电流计改装成大量程的电流表的原理，并能做简单的计算； - 理解多量程电流的改造原理； - 学生自己推演出电流表改装成电压表的原理，能做简单的运算； - 引导学生推演出欧姆表原理方程，并理解欧姆表原理； - 5、帮助学生掌握简单的测量。 |  |  |  |  |  |  |
| 环节 | 教学内容 |  |  | 教师活动 |  | 学生活动 | 设计意图 |  |
| 引入 | 引入：电工师傅工作的时候是否能一表多用 |  |  | 教师设问 |  | 学生积极思考，踊跃回答问题 | 设置情景诱发思考 |  |
| 环节一 | 展示多用表 - 构造：一般由表头、测量电路、转换开关以及红、黑表笔等组成。 - Ig:满偏电流；Rg:表头的内阻；IG:任意状态下的电流。 |  |  | 教师展示，并介绍满偏电流和表头内电阻。 |  | 观察多用表，跟老师一起思考，并积极作答。 | 通过观察实物，激发学生学习的好奇心。 |  |
| 环节二、问题一 | 问题一、灵敏电流计改装成电流表 （扩大量程） 问题：当指针指在表盘任意位置IG的时候对应的改造后的电流表IA的表达式: |  |  | - 提出问题； - 引导学生完成学案； - 解析学案内容。 |  | - 学生以小组为单位展示； - 完善学案。 | - 让学生成为学的主体。老师做引导和补充； - 通过学生展示推证过程，帮助学生建立和调整思路。 |  |
|  | 电流表的多量程改造 问题：IA与R的函数关系 当R取不同值时，可获得不同量程的电流表 |  |  | - 展示PPT. - 引导与提问。 |  | - 1、跟着老师思考； - 2、主动回答问题。 | - 多量程拓展。 |  |
| 环节二、问题二 | 问题二、电流表改装成电压表（50v） |  |  | - 点评学生的展示并小结。 |  | - 学生展示。 | - 让学生获得二次展示的机会； - 培养学生知识迁移的能力； - 通过学生设计电路，培养学生自主学习、合作探究的能力。同时激发学生思维。 |  |
| 环节二、问题三 | 问题三、如何改装出欧姆表 - 欧姆表中的电池 - 为什么电流表和电压表中没有电池？ - 为什么欧姆表中有电池？ 二、原理分析 |  |  | - 1、提出问题； - 2、布置学生完成学案； - 3、解析学案内容。 |  | - 1、完成学案； - 2、跟着老师思考； - 3、主动回答问题。 | - 将电路知识综合，突出本课“利用欧姆定律”表达U、I、R的思路。起到点睛作用。 |  |
| 小结 |  |  |  | - 设问，并引导学生集体作答。 |  | - 翻看之前的学案，主动思考、积极回答问题。 | - 将三个表放在同一张图中，形成对比。让学生更明了的掌握。 |  |
| 环节三 | 小试牛刀 请用多用表分别测量 - 小灯泡的电压； - 流经小灯泡的电流； - 电阻的电阻值 - 步骤：（1）选档；（2）测量；（3）读数 |  |  | - 给出实验目的和仪器。 |  | - 学生动手完成测量。 | - 学以致用，为下节课的测量操作做铺垫。 |  |
| 板书设计 | 认识多用电表 欧姆表 电压表 电流表 灵敏电流计 - Ig、IG、Rg - 二、1、灵敏电流计量程扩大 - 分流、 - 电流表改装电压表 - 分压、U=(R3+R4)I 欧姆表： 电流表 |  |  |  |  |  |  |  |