第3节《测量小灯泡的电功率》教学设计

一、教学目标
 
（一）知识与技能目标
 
1．会测算小灯泡的实际功率和额定功率，进一步练习使用电流表、电压表和滑动变阻器。
 
2．通过实验，体验小灯泡的电功率随它的两端电压的变化而变化的规律，知道用电器不同电压下工作实际功率的变化特点。
 
（二）过程与方法
 
3．能够根据测量小灯泡和发光二极管的电功率的原理，设计符合测量需要的实验方案。会根据记录的实验数据，利用比较的方法，分析和判断实际功率与额定功率的区别。
 
（三）情感、态度及价值观目标
 
4．通过实验，初步认识用电器正常工作与不正常工作对用电器的影响，培养学生科学使用用电器的安全意识。
 
二、教学重难点
 
本节是在学习“伏安法测电阻”之后的又一个综合性电学实验，也是在学习“第二节  电功率”后，已初步理解电功率的基础上，利用电功率计算的原理，通过实验定量测量，观察小灯泡工作状态变化，分析比较小灯泡实际电功率与额定电功率的区别，进一步加深学生对用电器实际功率与额定功率的理解。
 
本节课的重点：会利用电功率计算公式作为实验原理，用伏安法测量小灯泡不同电压下的实际功率与额定功率的方法和步骤，区分额定功率和实际功率。
 
本节课的难点：学生能够根据测量小灯泡电功率的实验原理，设计出符合实验目的的实验方案、实验步骤，并得出实验结论。
 
三、教学策略
 
本节课，主要是根据P=UI，明确实验中需要测量的物理量是用电器的电流和电压，根据需要测量的物理量，设计出符合要求的实验电路图，再根据电路图选择符合需要的实验器材与仪器，再根据实验步骤进行小灯泡实际功率的测量。实验探究过程中，应突出实验探究过程及实验过程中应思考的问题，并通过实验数据的分析与推理，进一步加深学生对实际功率的理解，知道实际功率与额定功率的区别，使学生了解电流、电流是如何影响用电器的实际功率的。因此，本节课设计主要分三个流程：
 
流程一是引导学生根据实验原理制定和设计实验方案，知道根据实验方案如何选择符合实验需要的实验器材。
 
流程二是根据实验方案，进行实验与证据收集。具体包括实验步骤确定，实验中小灯泡工作状态的观察以及实验测量数据的记录。
 
流程三是交流与合作，对小灯泡三次不同电压下测量的实际功率进行比较，讨论为什么不求电功率的平均值？小灯泡和LED灯在亮度相当时，，为什么它们的功率相差很大？
 
四、教学准备
 
分组实验：学生电源（或干电池3节），2．5V（或3．8V）小灯泡各1只，发光亮度与小灯泡正常发光相当的二极管1个，开关1只，电流表1个，电压表1个，滑动变阻器1个，导线若干。
 
五、教学过程
 
	教学环节
	教师活动
	学生活动
	设计意图

	导入新课
（3分钟）
	 
1．观看两个不同型号的小灯泡，它们有什么不同？引导学生思考可能是它们的额定功率不同。它们的额定不同，是否额定功率大的灯泡发光就更亮？灯泡的亮度和什么因素有关呢？
 
如何测量小灯泡的电功率？能否直接测量，不能应该使用什么仪器进行测量？

同时引出测量小灯泡的实验原理和实验方法。 

	 
自主答题
 
对照答案
 
自主纠错。
 

	诊断学生在新课学习前，是否具备或已经掌握与新课学习所必要的和密切相关物理知识，为新课学习做好前提性诊断和及时补偿矫正。

	新课教学
（30分钟）
	【提出问题】
 
问题1：如何测量一个额定电压为2．5v小灯泡的额定功率？说出你的实验方法，所要测的物理量，需要的实验器材，并请画出电路图。
 
 [image: image4.png]



	学生设计电路图和回答滑动变阻器的作用。

	利用已学伏安法测电阻和电功率知识，引导学生思考如何进行测量小灯泡电功率电路设计。引导学生掌握利用滑动变阻器改变小灯泡两端电压，为实验探究小灯泡不同电压下的实际功率奠定基础。

	
	【进行实验】
问题2：电路连好了，接下来怎么做呢？
 
分别测量以下三种情况下的实际功率。
1、连接电路，调节滑片，使电压表的示数达到0.3V，记下电流表的示数，观察灯泡的亮度。

2、闭合开关，调节滑片，使电压表的示数达到2.5V，记下电流表的示数，观察灯泡的亮度。

3、调节滑片使电压表的示数略大于2.5V（最大只能调到3V），记下电流表的示数；观察灯泡的亮度。

4、调节滑片使电压表的示数小于2.5V（可调到1.5V），记下电流表的示数，观察灯泡的亮度。


	 
 
按要求规范操作，准确记录实验数据，观察小灯泡的亮度变化。
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
根据实验原理，进行实验探究。

	
	【分析论证】
 
根据实验记录数据，分别计算小灯泡的额定功率是多少？当小灯泡两端电压低于或高于额定电压时，它的实际功率是多少？
 
比较小灯泡的发光情况与实际功率的变化关系。
 
	 
 
根据实验测量的数据进行实际计算。
	 
 
体会不同电压下小灯泡实际功率与额定功率的区别，认识到实际功率是决定小灯泡亮度的因素。

	
	【交流评估】
 
实验中对小灯泡的实际功率进行了三次测量，是否可以将三次测量的功率求平均值？
 
	积极思考。
回答问题。
 
 
 

	能根据实验中产生的现象，准确地分析实验数据和合理得出结论。 
 

	
	拓展试验：
 
安排学生，分组测量二极管在与小灯泡亮度相当情况下，二极管两端的电压和电流值，并计算实际功率。比较亮度相当时，二极管的实际功率与小灯泡实际功率的差异。
	分组测量二极管与小灯泡亮度相当情况下的电流、电压值，并计算实际功率。
	体会二极管在与小灯泡亮度相当时，实际功率偏小，有利于节约能源。

	课堂小结
7分钟
	【课堂小结】

这节课同学们有哪些收获呢？
 板书
实验方法：伏安法

实验原理：P=UI

实验结论：小灯泡亮度随功率的改变而改变。

【巩固练习】

[image: image1.png]—




在“测量小灯泡的功率”的实验中,小明测量一个标有“2.5V”字样的小灯泡的额定功率,通过实验得到这个小灯泡的U-I关系图像,如图所示。小灯泡的额定功率P=　　　W;当U=1.5V时,小灯泡的电阻R=　　Ω。

2.利用如图18.3-3所示的器材，测量小灯泡的电功率。　　

（1）在闭合开关前，滑动变阻器连入电路的电阻阻值应最___，即滑片应位于____端（填“左或右”）。

[image: image2.png]un

0.1

02 03 I/A



（2）在闭合开关后，发现灯泡不亮，电压表有示数，电流表无示数，则电路中可能出现的故障是_________。

（3）排除故障后，再次闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，当电压表的示数为2 V 时，电流表的示数如图所示，此时电流为____A，小灯泡的功率为___W。

[image: image3.png]



图

	体会1．小灯泡实际功率随灯泡两端电压增加而变大；小灯泡的额定功率始终保持不变。
 
体会2。小灯泡的亮度是由它的实际功率决定的。

积极思考。
回答问题
	进一步领会和理解小灯泡实际功率与额定功率不同。
 
进一步理解本次实验探究目的。

	作业布置
	完成课后《学习评价》
	按要求完成
	巩固知识


