测量额定功率、实际功率和电功率的运用

中大附中  李华润
［设计意图］

额定功率、实际功率一样是电学中重要的物理量，而不少学生在理解时经常混淆这两个物理量复习时应重在理解，注意概念之间的联系和区别。本节课通过伏安法和使用电能表两种方法测量实际功率和额定功率，

［复习目标］

1、认知目标复习

（1）理解用电器的额定功率和实际功率

（2）会利用电功、电功率、电热的公式进行简单的综合计算。

2、技能目标培养：通过测量，体验额定功率和实际功率的区别。学生小组讨论和计算培养学生良好的审题习惯，数据处理能力。

3、情感目标体现 

通过对用电器额定功率的认识在选择用电器时有节能意识；通过对实验进行讨论和交流，培养学生合作学习的意识和态度。

［复习重点和难点］

复习重点  理解电功率概念，并能进行简单的计算；
能区分用电器的额定功率和实际功率；

施教策略  学生自主复习，教师引导分析归纳

复习难点  区分用电器的额定功率和实际功率，并能进行简单的计算。

克服办法  典型例题讲解交给学生方法，对比（或类比）分析，强化训练

［教具和学具］

多媒体电脑   实物投影  

说明：上节课我们复习了电功、电功率和电能的基本概念和电学的基本计算，这节课我们复习测定用电器的实际功率、额度功率及其应用。

［教学过程］

	教学阶段及时间分配
	教    师    主    导
	  学    生    主    体
	设计意图

	一、基本概念的复习（用时3分钟）


	今天复习的是测量用电器额定功率、实际功率及其应用，我们知道这些知识既是电学的重点，更是难点。先简单的复习复习一些电功率的相关知识。

1、电功率是反映什么的物理量? 

2、计算电功率的公式有哪些？

教师强调：电功率公式P=UI的导出公式P=U2/R和P=I2R中 ，计算时要灵活应用。
3、什么叫额定功率?额定功率与实际功率有什么不同?

用电器正常工作时的功率就是额定功率，也就是铭牌上标有的数值，由于各种原因用电器实际工作的功率往往不是铭牌上的功率即实际功率。
	电功率的计算公式P=W/t=UI，单位是瓦特（W）

用欧姆定律还可以导出另外的两种形式P= U2/R和P=I2R

额定功率是指用电器在额定电压下正常工作时的电功率；对同一个用电器额定功率值只有一个，实际功率可以有很多。
	回顾已经学的电功率知识。

	 二、主要复习过程（共35分钟） 

1、伏安法测量电功率（15分钟）

2、用电能表和钟表测量电功率（15分钟）

思考题：
小结：
布置作业

	1、小明家有一个“ 220V 110W ”字样的用电器，其电压和电流关系如右图所示。

（1）请计算求这个灯泡的额定电流和正常工作下的电阻。

（2）这个用电器如果在110V电压下，它的功率是多少？

（3）若把此用电器与一只1100Ω的电阻串联在220V的电路中，则整个电路消耗的功率为（  ）

A.11W    B.22W   C.55W   D.110W

[image: image1.png]AI/A

0.2 ]
L
=
0.1 /
/v
-
0 110 220




一：伏安法测量电功率

1、复习伏安法测电功率的原理、电路图、连接电路的注意事项、滑动变阻器的作用等知识。
2、如图甲是小明和同学做“测定小灯泡额定电功率”实验的电路，电源电压为6V，己知小灯泡正常工作时的电压为2.5V，正常发光时灯丝的电阻约为10Ω．
[image: image2.png]


 [image: image3.png]"





（1）请你用笔画线代替导线把未连接完的实物电路连接成正确的完整电路 
（2）若实验室有三种规格的滑动变阻器，分别是甲“10Ω  1A”、乙“20Ω  0.5A”、，则小明应选用______（选填“甲”、“乙”）． 
(3)连接好电路，闭合开关后，移动滑动变阻器的滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数，电流表无示数，原因可能是_____．
A．电流表断路 B．小灯泡短路         C．小灯泡断路  D．滑动变阻器断路（4）修改好电路，闭合开关后，发现小灯泡不亮，经检查，全部实验器材均无故障且连接无误。请你猜想小灯泡不亮的原因是______________________。
（5）小明进一步测置并推绘出小灯泡的电流随电压变化的曲找如图丙所示，通过图象可知小灯泡正常发光时的电功率为________W，通过图象可以发现，当电压表的示数增大时，电压表与电流表的示数之比 ___________．（选填“变大”、“变小”或“不变”）．这一现象表明：          

（6）小叶这一组实验中，观察到所用小灯泡实际功率越大，灯泡越亮。于是做出了这样的结论：不同灯泡的亮度由实际功率决定，实际功率大的灯泡亮度大。他们的结论是否正确，说明理由。

二、用电能表和钟表测量电功率

电能表表盘参数的含义：

1、220V：该电能表在220V的电路中使用。

2、20A：表明该表的额定最大电流为20A。

3、50Hz：表示该电能表在50Hz的交流电路中工作。

4、3000r/KW‧h表示:

5、读数方法：计数器上前后两次读数之差，就是这段时间内消耗的电能。

小宇从商场买回一个铭牌上规格为“220 V  1 000 W”的电炉．他准备在家中对这个电炉进行检验，看看它是否能达到额定功率．

 1、他使用电能表(N=3000r/KW·h)和钟表测量过程如下：请补充完实验步骤：

(1)准备一只有秒数显示的电子表，关闭家中所有其他用电设备。
(2)将电炉和电源接通后，从某一时刻开始对电能表表盘转动转数进行记录，并同时开始记时。
(3)

电功率的表达式：

如图所示是小明家的电能表，他断开其它用电器，只将“220V 1000W”的电炉子接入电路，测得2min内电能表转盘转过81转.

(1)电炉子的实际功率

(2)求此时电炉两端的实际电压。(不考虑温度对电阻的影响)
1、测量用电器功率的两种方法：

  ①伏安法测量电功率
[image: image4.wmf]UI

P

=


  ② 用电能表和钟表测量电功率

  
[image: image5.wmf]Nt

n

t

W

P

=

=


2、能够使用电功率的公式进行电学题的计算。
	学生练习：

解: R=U额2/P额=（220V）2/40w=1210欧

正常工作电流I=P额/U额=40W/220V=0.18A

通过学生回答，引入两种测量用电器的电功率的方法。

配合投影仪的讲解，讨论实验题中的得与失。

学生根据问题进行思考、讨论。

学生练习：

学生讨论
学生跟老师一起复习电能表知识。
学生根据问题进行思考、讨论并解决问题。


	电功率基础题

通过本题加深对额定功率和实际功率的理解。

培养学生的推理、沟通能力。

通过学生演板及学生的互动加强学生对测量用电器电功率的理解。

通过学生的互动加强学生对测量用电器电功率的理解。

	
	
	
	

	
	
	
	


_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

