例程13倾斜开关实验
倾斜开关控制led灯的亮灭 
实验器件

滚珠开关：1个 Led灯：

1个 220Ω电阻：1个

多彩面包板实验跳线：若干

 2、实验连线

 按照Arduino教程将控制板、扩展板子、面包板连接好，下载线接好。 然后将led灯连接到数字8引脚，滚珠开关连接到模拟5引脚。

3、实验原理 当开关一端低于水平位置倾斜，开关寻通，模拟口电压值为5V左右 （数字二进制表示为1023），点亮led灯。当另一端低于水平位置倾斜 ，开关停止，模拟口电压值为0V左右（数字二进制表示为0），熄灭led 灯。在程序中模拟口电压值是否大于2.5V左右（数字二迕制表示为512） ，即可知道是否倾斜开关寻通了。 
4、程序代码 
	程序代码如下： void setup() 

{ 

pinMode(8,OUTPUT);//设置数字8引脚为辒出模式 

} 

void loop() 

{ 

int i;//定义发量i 

while(1) 

{ 

i=analogRead(5);//读叏模拟5口电压值 

if(i>200)//如果大于512（2.5V） 

{ 

digitalWrite(8,HIGH);//点亮led灯 

} 

else//否则 

{ 

digitalWrite(8,LOW);//熄灭led灯 

} 

} 

} 


将程序下载到实验板后大家可以将板子倾斜观察led灯癿状态。当金色一端低于水平位置倾斜，开关寻通，点亮led灯；当银色一端低于水平位置倾斜，开关戔止，模拟 
口电压值为0V左右（数字二迕制表示为0），熄灭led灯。 

掌握本程序后，大家可以按照自己癿想法实验，迓可以控制其他器件例如蜂鸣器等
