助老助残洗头护理小车

项目选题：

卧床老人、卧床病人的护理照顾是一大难题，他们日常洗澡可以用湿毛巾代替，但洗头发却难于在床上完成。基于此，我们想尝试设计一款机器，可专门用于卧床病人、卧床老人的洗头护理工作，体现对这一特殊群体的关爱，从而提高他们的生活质量和幸福指数。

作品介绍：

我们设计的洗头护理小车，主要是为卧床老人、卧床病人这一特殊群体洗头护理服务的。它由自动供水系统、水温加热、控温系统、水位监测报警系统、污水收集系统和热风供应系统组成。老人、病人躺在床上就可轻易完成用热水洗头、热风干发等一系列护理工作。设备运行时，清水通过电动水泵送往加热宝加热，并实时显示进水水温和出水水温，方便调节。系统安装了水流感应和控温系统，有防干烧、防高温作用，出水水流平稳。系统根据预设温度智能控制加热功率，避免水温忽冷忽烫的情况出现。系统安装了双层水电隔离装置和漏电保护等措施，安全可靠。洗头后的污水自动回流收集，全程有清水水位、污水水位监测报警系统，预防清水供水不足或污水水满溢出。洗头后，自动供应热风吹干头发，相当方便。我国人口基数大，正步入老龄化的社会，卧床老人、卧床病人的数量会越来越多，他们的日常护理是一大难题。移动式洗头护理小车的出现，将是这一特殊群体的福音。随着经济发展和社会进步，相信我们的研究成果会有极大的市场需求。

创新特点：

根据卧床老人、卧床病人不方便移动的特点，机器可灵活移至床边，提供冷热水洗头、干发服务，做到卧床洗头护理随时随地、方便高效、灵活快捷。机器有冷热水智能调控系统，防干烧和高温烫伤，有清水和污水双水位自动监测报警系统，有自动热风吹送干发等，十分便利，使护理工作高效快捷。这个项目，有着极大的市场需求。