第八章第一节　电能

第一部分：

学习目标１：电能与其他形式能量之间的相互转化．
学习目标２：知道电能的单位是焦耳,另一个单位是千瓦时．
学习目标３：会使用家庭电能表. 体会电能表的使用方法．
学习目标４：电能与电功的区别．
第二部分：
一：电能的认识
　示例：水力发电：水能（水的机械能）转化为电能

　　　　

火力发电：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

核能发电：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

太阳能电池：　　　　　　　　　　　　　　　

干电池：　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　电风扇：　　　　　　　　　　　　　　　

电车：　　　　　　　　　　　　　　　

电热水壶：　　　　　　　　　　　　　　　

电炉丝：　　　　　　　　　　　　　　　
总结：电源：是把　　　　　能转化为　　　　　能的装置．
用电器:是把　　　　　能转化为　　　　　能的装置．
结论：电源和用电器实现了电能与其他形式能量之间的相互转化．用电器消耗电能的过程就是电流做功的过程．
1． 电能的单位：国际单位：　焦耳, 焦—— J　

　　　　　　　　常用单位：度      千瓦时——kW·h 
　
 1kW·h=3.6×106J 
2．单位换算：1度=            kw·h=            J      
72000 J=           kw·h   1.8×105J＝___  kw·h
二　：电能表：用来计量用电器一段时间内消耗电能的多少．
1． 电能表的读数．

2． 电能表的参数：
  “220V”、“10(20)A”、50Hｚ”、“600r/kw·h”

示例　：某电能表的转速为3000r/kw·h，一用电器单独工作时消耗了0.3kw·h的电能。此时，电能表转过了多少圈？如果在短时间内转过了100圈，它又消耗了多少J电能？电流做了多少Ｊ的电功？
课堂练习１．如果 甲、乙两位同学家的电能表上分别标出600revs/kw·h、1200revs/kw·h则这两位同学家电能表每转一圈，消耗的电能分别是多少千瓦时？合多少焦耳？
课堂练习２．一只家用电能表上标者“600r/kw·h”，它表示           　　　　　　　　， 现在室内只有一只灯泡发光，测出转盘5min转了60r，利用这些数据，计算出灯泡在这段时间内消耗的电能是     kw·h，合        Ｊ，平均每秒钟消耗的电能是            。
三　：感悟与体验

１．１度电的作用：１度电可以可以炼钢1.6kg      可以生产化肥0.7kg    
 可以采掘原煤105kg　　　　可以使电车行驶0.85km   
  可以一次灌溉麦田330㎡      可以机织棉布11m
3． １度电可以使教室的日光灯连续工作25小时，可以使卧室的空调工作大约１小时，可以使家里的电冰箱工作10小时等等．请怎样节约电能从我做起．写出至少二条节能方
法．
四　：引申与拓展
如图所示是研究电流做功多少跟什么因素有关的实验装置图。图中砝码被提起越高，表明电流做的功越多，现将质量一定的砝码通过细线挂在定滑轮下面，闭合开关，测得的数据如下表：

	实验次数
	电流表示数（A）
	电压表示数（V）
	通电时间（s）
	砝码上升高度（m）

	1
	0.20
	1.5
	1
	0.4

	2
	0.20
	1.5
	2
	0.8

	3
	0.32
	3
	1
	1.2


[image: image1.png]


(1) 比较实验次数1和2，可以归纳的结论是：

_________________________________。

（2）比较实验次数1和3，可以归纳的结论是：________________________________。

（3）通过（1）和（2）可以发现，这里研究物理规律采用的方法在物理学中叫做_____    _法，请举出采用这种方法研究物理规律的两个实例：_______________、______________。

第三部分：达标测试

1．电流做功的过程是将      能转化为             能的过程。且用电器消耗了多少     能，电流就做多少功。电流通过日光灯管做功，电能转化为      能；电流通过电动机做功，电能转化为       能；电流通过电热器做功，电能转化为        能。

2．某同学家里8月月底抄表时，电能表的示数是9658 7 ，9月月底抄表时，电能表的示数为9695 9，该家庭9月份用电          kW·h，若每度电费是0．50元，则应付电费         元．

3．即将建成的长江三峡水利发电站年发电量达8.47×1010ＫＷ·ｈ,合　　　　　Ｊ
4．下列四个单位，哪个是电能的单位？ （       ）

　  A．A·s 　　    　B．J/s  　     C．W　　　　　D．kW·h

5.小花同学搜集了一些能量转化的事例，其中将电能转化为内能的是(    )

A.电动机工作    B.电炉工作       C.火力发电机发电    D.大阳能热水器工作

6. 从能量转化的观点来看，电风扇接通电源正常工作后，电流做功的结果是(    )

A．电能只转化为动能                    B．电能只转化为内能

C．电能只转化为机械能                  D．电能转化为内能和机械能
7．下列电器设备中，做功时依靠电能转变为内能的是：（        ）
  A　电动机   B　电饭锅　C　电风扇  D　电视机

8．电能表是用来测量（  　）
A 电流   　B 电压　　C 电功   D 电能

9． 一只电能表标有3000 r/KＷh字样，现在观察到电能表在10 min内转盘转了45圈，那么电流共做了多少功？消耗了多少Ｊ的电能？





















第 1 页 共 3 页

