第八章　第一节《电能》教学设计
一 设计思想：
理念一：目标教学提高课堂教学的有效性
初中物理实施目标教学法，将深化和推动中学物理教学改革，大面积提高物理教学质量，充分体现"教为主导、学为主体"的思想，培养并提高学生的自学能力，提高学习兴趣。在教学过程中层层推进、不断达标、测标，不断提出新的目标。从而提高课堂教学有效性．
理念二：构建新的评价体系
与新课程改革理念相适应的评价体系在评价内容上重视对解决实际问题的能力、创新能力、实践或动手能力、良好的心理素质与科学精神、积极的学习情绪等方面综合素质的评定；有关评价指标要重视个体之间的差异性；评价主体上要重视学生参与评价；评价除重视终结性评价外，还要重视各个时期个体的进步，起到促进发展的作用；评价方式与方法注重“量化”的同时重视“质性”评价；评价手段要体现最新评价思想；评价实施过程应具有灵活性与动态性。本节课教师注重改变了以前只看结果的单一评价体系，在探究过程当中不断鼓励学生的创新思维、积极发现学生的闪光点，并及时予以肯定。实验结束后，培养学生有主动进行自我评价的意识，勇于提出自己的见解和发现新问题，善于主动与他人交流，听取他人意见，及时发现和改正自己的不足，这些都是在以前的教学中所忽略的问题。
二　学情及设计指导思想
在此课之前,学生从书本上学习的“能”的知识并不多,因此,强调在课前让学生通过查找相关资料,了解电能、风能、水能、太阳能等各种不同形式的能——培养学生查阅资料的能力;收集大量图片、视频资料制成课件便于学生认识——注重教学的直观性原则;提供实物如电吹风机、电能表、小灯泡等进行演示及学生探究实验——充分发挥教师的主导、学生的主体作用,培养学生的协作精神、实验能力
三　　教学目标：
1．知识与技能　

①知道电能的单位是焦耳,另一个单位是千瓦时.
② 知道电能表的作用、读数方法。
③电能与电功的区别

④知道电源和用电器工作过程中能量的转化情况。
２．过程与方法
①通过调查、查阅资料收集电能的各种来源和各种应用的知识，学习收集和处理信息的方法；
②通过小组的讨论与交流，课堂踊跃发言，了解电能对促进人类社会进步与发展的重要作用。
３．情感、态度与价值观
①初步认识科学技术的进步对人类社会的发展具有巨大的促进作用；
②培养学生对科学的求知欲，使学生乐于探究日常生产生活中所包含的物理学知识，提高学习物理的兴趣。
四　教学过程
板书：一：电能与其他形式能量之间的相互转化．
　示例：水力发电：水能（水的机械能）转化为电能

　　　　火力发电：　　　　　　　　　　核能发电：　　　　　　　　　
　　　　

太阳能电池：　　　　　　　　　　　干电池：　　　　　　　　　　　
电风扇：　　　　　　　　　　　电车：　　　　　　　　　　　　
电热水壶：　　　　　　　　　电炉丝：　　　　　　　　　　　 
总结：电源：是把　　　　　能转化为　　　　　能的装置．

用电器:是把　　　　　能转化为　　　　　能的装置
结论：电源和用电器实现了电能与其他形式能量之间的相互转化．用电器消耗电能的过程就是电流做功的过程．

知识点１：电能的单位：国际单位：　焦耳, 焦—— J　

　　　　　　　　常用单位：度      千瓦时——kW·h 
　
 1kW·h=3.6×106J 
达标练习．单位换算：1度=            kw·h=            J      
72000 J=           kw·h   1.8×105J＝___  kw·h
板书：二：电能表．

　知识点２：电能表　

１．作用：用来计量用电器一段时间内消耗电能的多少．
２．读数

３．参数　“220V”、“10（20）A”、“50Hz”、“600revs/kW·h”
（用投影演示实验电能表的用法及参数）
重点与难点的攻破

示例　：某电能表的转速为3000r/kw·h，一用电器单独工作时消耗了0.3kw·h的电能。此时，电能表转过了多少圈？如果在短时间内转过了100圈，它又消耗了多少J电能？电流做了多少Ｊ的电功？

课堂达标练习．如果 甲、乙两位同学家的电能表上分别标出600revs/kw·h、1200revs/kw·h则这两位同学家电能表每转一圈，消耗的电能分别是多少千瓦时？合多少焦耳？

课堂达标练习２．一只家用电能表上标者“600r/kw·h”，它表示           　　　　　　　， 现在室内只有一只灯泡发光，测出转盘5min转了60r，利用这些数据，计算出灯泡在这段时间内消耗的电能是     kw·h，合        Ｊ，平均每秒钟消耗的电能是            。
板书：三：感悟与体验．

　　１度电可以做什么？

在工厂里：１度电可以可以炼钢1.6kg  、可以生产化肥0.7kg 、可以采掘原煤105kg、可以使电车行驶0.85km 、可以一次灌溉麦田330㎡ 、可以机织棉布11m等等．
在日常生活中，１度电可以使教室的日光灯连续工作25小时，可以使卧室的空调工作大约１小时，可以使家里的电冰箱工作10小时等
附注：我国电力资源状况调查
水力发电：２2.3％左右
火力发电：７５.5％以上
核能发电：2％
风力发电、太阳能发电、潮汐发电等等：0.２％左右
板书：四：引申与拓展．电能与电功的区别

如图所示是研究电流做功多少跟什么因素有关的实验装置图。图中砝码被提起越高，表明电流做的功越多，现将质量一定的砝码通过细线挂在定滑轮下面，闭合开关，测得的数据如下表：

	实验次数
	电流表示数（A）
	电压表示数（V）
	通电时间（s）
	砝码上升高度（m）

	1
	0.20
	1.5
	1
	0.4

	2
	0.20
	1.5
	2
	0.8

	3
	0.32
	3
	1
	1.2


[image: image1.png]


(1) 比较实验次数1和2，可以归纳的结论是：

_________________________________。

（2）比较实验次数1和3，可以归纳的结论是：________________________________。

（3）通过（1）和（2）可以发现，这里研究物理规律采用的方法在物理学中叫做_____    _法，请举出采用这种方法研究物理规律的两个实例：_______________、______________。

达标测试

1．电流做功的过程是将      能转化为             能的过程。且用电器消耗了多少     能，电流就做多少功。电流通过日光灯管做功，电能转化为      能；电流通过电动机做功，电能转化为       能；电流通过电热器做功，电能转化为        能。

2．某同学家里8月月底抄表时，电能表的示数是9658 7 ，9月月底抄表时，电能表的示数为9695 9，该家庭9月份用电          kW·h，若每度电费是0．50元，则应付电费         元．

3．即将建成的长江三峡水利发电站年发电量达8.47×1010ＫＷ·ｈ,合　　　　　Ｊ
4．下列四个单位，哪个是电能的单位？ （       ）

　  A．A·s 　　    　B．J/s  　     C．W　　　　　D．kW·h

5.小花同学搜集了一些能量转化的事例，其中将电能转化为内能的是(    )

A.电动机工作    B.电炉工作       C.火力发电机发电    D.大阳能热水器工作

6. 从能量转化的观点来看，电风扇接通电源正常工作后，电流做功的结果是(    )

A．电能只转化为动能                    B．电能只转化为内能

C．电能只转化为机械能                  D．电能转化为内能和机械能

7．下列电器设备中，做功时依靠电能转变为内能的是：（        ）
  A　电动机   B　电饭锅　C　电风扇  D　电视机

8．电能表是用来测量（  　）
A 电流   　B 电压　　C 电功   D 电能

9． 一只电能表标有3000 r/KＷh字样，现在观察到电能表在10 min内转盘转了45圈，那么电流共做了多少功？消耗了多少Ｊ的电











































































































































第 3 页 共 3 页

